Российская Федерация

Администрация Новоегорлыкского сельского поселения

Сальского района
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2024                                                                                    № 29

г. Сальск

Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Новоегорлыкское сельское поселение» Сальского района Ростовской области на 2024 год

В целях актуализации схемы теплоснабжения в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012  № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  Администрация Новоегорлыкского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Актуализировать схему теплоснабжения муниципального образования «Новоегорлыкское сельское поселение» Сальского района Ростовской области», согласно приложению.

2. Специалисту отдела по муниципальному хозяйству Коломиец В.Д. Администрации Новоегорлыкского сельского поселения обеспечить опубликование настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации Новоегорлыкского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Новоегорлыкского

сельского поселения                                                       Е.О. Сенив

Приложение  1

к постановлению № 29   от 12.03.2024 года

Новоегорлыкского сельского поселения

Схема теплоснабжения

Новоегорлыкского сельского поселения

Сальского района Ростовской области

2023-2032 г.г.

1. Введение

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Новоегорлыкского сельского поселения Сальского муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Целью настоящей работы являются оптимизация данных о существующей системе теплоснабжения, предложения по модернизации тепловых сетей и теплоисточников Новоегорлыкского сельского поселения.

2. Основные цели и задачи системы теплоснабжения

Основные цели разработки схем теплоснабжения:

1. Определение условий организации централизованного и индивидуального теплоснабжения.

2. Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей.

3. Определение радиуса эффективного теплоснабжения при решении вопросов о подключении теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения.

4. Определение мероприятий по строительству, реконструкции, консервации объектов теплоснабжения с учетом изменения перспективных нагрузок.

5. Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

6. Обеспечение приоритета комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности.

7. Определение единой теплоснабжающей организации.

3. Пояснительная записка системы теплоснабжения

3.1. Новоегорлыкское сельское поселение входит в состав муниципального образования Сальский район и является одним из 11 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений). Располагается во II-В климатическом районе. Климат умеренно-континентальный, характеризующийся тёплым летом и умеренно холодной  зимой. Самым тёплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах +20,20С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет -10,3°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 77.

Новоегорлыкское сельское поселение расположено в восточной части Сальского района Ростовской области. Расстояние от административного центра поселения –         с. Новый Егорлык до районного центра – г. Сальск – 25 км, до областного центра –              г. Ростов-на-Дону – 202 км. Общая площадь поселения – 404,49 км2. На его территории проживает – 4327 человек.

В состав Новоегорлыкского сельского поселения входят два населённых пункта:

– село Новый Егорлык – административный центр поселения, 2892 чел.;

– село Романовка, 905чел.

Территория поселения граничит:

- на севере – с  Екатериновским сельскими поселениями;

- на западе – с Рыбасовским сельским поселением;

- на востоке – с Республикой Калмыкия;

- на юге – с Сандатовским сельским поселением и Республикой Калмыкия.

Теплоснабжение муниципального образования осуществляется децентрализованно от маломощных котельных и индивидуальных источников тепла.

3.2. Техническая характеристика теплоисточников в Новоегорлыкском сельском поселении.

В настоящее время в с. Новый Егорлык действует одна отдельно стоящая котельная, принадлежащая филиалу АО «Донэнерго»-«Тепловые сети», имеющая характеристики представленные в таблице 1

Таблица 1

| № п/п | Адрес котельной | Год ввода в эксплуатацию | Тип котлов/количество | Производительность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Процент загрузки | Вид топлива | Протяженность тепловой сети, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Новый Егорлык, ул. Ленина, 14 | 2005 | Гидроник-240/3 шт. | 0,618 | 0,433593 | 70,2% | газ | 354 |

От данной котельной осуществляется теплоснабжение потребителей указанных в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование потребителя | Адрес | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новоегорлыкская амбулатория | Советская, 1а | 0,113288 |
| 2 | МБОУ СОШ № 62 | Ленина,12а | 0,320305 |

Так же на территории Новоегорлыкского сельского поселения действуют индивидуальные котельные указанные в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Адрес котельной | Форма собственности | Потребитель | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Процент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Новый Егорлык, ул. Красна, 41 | Управление образования Сальского района | МБОУ СОШ № 54 | 2002 | 0,17 | 0,17 | 100% | газ |
| 2 | с.Новый Егорлык, ул. Красна, 32в | Управление образования Сальского района | МБДОУ № 34 «Звездочка» | 1968 | 0,8 | 0,38 | 100% | уголь |
| 3 | с.Новый Егорлык, ул. Новостройка, 13 | Управление образования Сальского района | МБДОУ № 35 «Солнышко» | 1963 | 0,9 | 0,19 | 21% | уголь |
| 4 | с.Романовка, ул. Ленина, 8 | Управление образования Сальского района | МБОУ СОШ № 30 | 1977 | 0,38 | 0,21 | 55% | уголь |
| 5 | с.Новый Егорлык, ул. Советская, 17г | Администрация Новоегорлыкского с.п. | МБУК СР «СДК Новоегорлыкского с.п.» | 2004 | 0,08 | 0,08 | 100% | газ |

4. Модернизация и техперевооружение существующих теплосетей и теплоисточников

4.1. Технические решения по модернизации и техническому перевооружению существующих теплоисточников приняты на основании результатов анализа состояния оборудования котельных и планируемого развития населенного пункта. В связи с тем, что с. Н. Егорлык газифицировано, а в 2016 году было газифицировано с. Романовка, основным направлением модернизации будет перевод существующих угольных котельных на другой вид топлива, природный газ.

При модернизации и техперевооружении котельных необходимо обеспечить выполнение требований нормативно-технической документации по промышленной безопасности опасных производственных объектов. Для этого на котельных необходимо выполнить:

- установку узлов учета тепловой энергии;

- установку узлов учета природного газа;

- установку термозапорного клапана на вводном газопроводе в здание котельной;

- установку систем контроля за содержанием метана в воздухе и окиси углерода в помещениях котельных.

4.2. Тепловые сети.

Модернизация тепловых сетей необходима для безотказной работы системы (сохранения температуры в помещениях). Модернизация предусматривает применение новых технологий: бесканальная прокладка тепловых сетей из предварительно изолированных трубопроводов с применением системы слежения за влажностью изоляции.

5. Выводы

Модернизация и техперевооружение теплоисточников и тепловых сетей позволяет предотвратить ущерб от недоотпуска и потерь тепловой энергии.

Вопросов и предложений по актуализации схемы теплоснабжения по ул.Ленина 14 не поступало.

План теплосетей

с. Н. Егорлык,  ул. Ленина, 14